|  | ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH << M A R E X >> P R A C O W N I A P R O J E K T O W A 96-100 Skierniewice, ul. Łódzka 55 tel./fax: 468330122; kom.: 783605030; e-mail: gruchala@plusnet.pl |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj Opracowania: ###### Temat Opracowania: Inwestor: Adres obiektu: | Projekt budowlany i wykonawczy MINI TOR DLA ROLKARZY Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ NA OSIEDLU DĄBROWSKIEGO W ŁOWICZU Miasto Łowicz, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz Łowicz, ul. Mickiewicza 1 Nr ew. dz.: 8528/16 Obręb: 0002-Bratkowice Jedn.. Ewidencyjna Łowicz KAT V |  |  |
| Projektant Tadeusz Gruchała |  |  | Podpis: |
|  |  | Data opracowania: Sierpień - 2015 r. |  |

Spis zawartości

I.  Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki o nr ewidencyjnym: 8528/16

- Inwestor

- Jednostka projektowa

- Podstawa opracowania

- Charakterystyka ogólna inwestycji

- Rozwiązania funkcjonalno – ogólne

- Zasady i warunki zagospodarowania z planu miejscowego

- Zagospodarowanie istniejące

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji zadania

- Zieleń

- Ochrona konserwatorska

- Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

- Ochrona środowiska

II. Projekt architektoniczno - budowlany

II.1.  Dane ogólne

II.2. Rozwiązania konstrukcyjne

Mini tor dla rolkarzy

      - Siłownia  plenerowa

      - Urządzenie wielofunkcyjne potrójne

      - Orbit rek

      - Wycisk siedząc

      - Wycisk górny

      - Rowerek

      - Ławka z oparciem

      - Kosz

      - Tablica informacyjna

      - Opinia geotechniczna

      - Obszar oddziaływania

      - Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

II. Część rysunkowa

Z1 – projekt zagospodarowania

Z2 – zagospodarowanie szczegóły

Z-3 – przekrój przez tor dla rolkarzy

Skierniewice dnia 20.08.2018

OŚWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r, Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami ) oświadczam, że Projekt budowlany

MINI TOR DLA ROLKARZY Z SIŁOWNIĄ PLENEROWĄ NA OSIEDLU DĄBROWSKIEGO 
W  ŁOWICZU

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia cech dla celu , któremu ma służyć (Rozporządzenie M I z 03.07.2003r, Dz. U. nr 120 z 2003 r ,poz.1133).

Projektant – mgr inż. Tadeusz Gruchała

- O P I S    T E C H N I C Z N Y

Do projektu zagospodarowania działki o nr ewidencyjnym:

8528/16  obręb Bratkowice

położonej w m. Łowicz przy ul. Bonifraterskiej 1

- Inwestor

MIASTO ŁOWICZ, 99-400 Łowicz, Stary Rynek 1.

- Jednostka projektowa

Zakład Usług Budowlanych  “MAREX” s.c.

Tadeusz Gruchała, Hanna Maciejewska-Gruchała

ul. Łódzka 55,  96-100 Skierniewice.

- PODSTAWA PROJEKTOWANIA

▪     Wypis i Wyrys z Planu Miejscowego Miasta

▪    Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz.U. z 2010 r.  nr 243 poz.1623 z

późniejszymi  zmianami

▪   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r., w sprawie

szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego

▪   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków

technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75

poz.690 z późniejszymi zmianami

▪   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

200 r.  w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

- Charakterystyka ogólna inwestycji i etapowanie

Przedsięwzięcie polega na budowie: - mini toru dla rolkarzy wraz z siłownią plenerową

na osiedlu Dąbrowskiego w  Łowiczu. Przedsięwzięcie może być wykonane etapami.

Jednym etapem niezależnym jest wykonanie toru dla rolkarzy a drugim etapem jest

wykonanie siłowni plenerowej z urządzeniami street Workout i fitness. Kolejność nie

ma znaczenia

- Rozwiązania funkcjonalno-ogólne

Przedmiotem opracowania jest budowa:

Zaprojektowana jest budowa toru dla rolkarzy. Tor o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,5 m. Długość prostej 17,0 m i łuki o promieniu 7,5 m.  T Także budowa placu do rekreacji i utwardzenia terenu dojścia i dojazdu do boiska. Na środku terenu zaprojektowano urządzenia do ćwiczeń. Jedno duże urządzenie typu street Workout do ćwiczeń poprawiające koordynację ruchową i zmysł równowagi.  Wykonane ze stali malowane proszkowo. Wymiarach strefy bezpieczeństwa 12000x8400 mm. Obok urządzenia street Workuto przewiduje się montaż urządzeń do ćwiczeń  typu fitness. Nie przewiduje się wznoszenia obiektów kubaturowych. Ze względu iż nie jest to plac zabaw dla dzieci do lat 8 nie ma konieczności wygradzania siłowni plenerowej.

•	Wjazdy na działkę, komunikacja wewnętrzna

Działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony ul. Bonifraterskiej drogą wewnętrzną.. Nie przewiduje się organizacji specjalnego wjazdu na działkę.

•	Uzbrojenie terenu

Teren inwestycji jest uzbrojony. Przewiduje się wyrównanie terenu i dopasowanie istniejących nawierzchni  do projektowanej nawierzchni toru dla rolkarzy.  Nie przewiduje się przebudowy infrastruktury podziemnej.

•	Odprowadzenie wód deszczowych i miejsca dla odpadków stałych

Odwodnienie z toru rolkowego w tereny zielone wewnątrz toru. Odpadki gromadzone będę w koszach na śmieci opróżnianych sukcesywnie przez zarządcę terenu.

•	Zagospodarowanie i ukształtowanie terenu

Przewiduje się nowe ukształtowanie terenu. Po wyznaczeniu i toru dla rolkarzy i ustawieniu obrzeży należy dopasować istniejące nawierzchnie chodników do zaprojektowanego toru. W miejscach nieutwardzonych przewiduje się wykonanie trawników. Do rozbiórki fragment istniejącej zatoki parkingowej dla samochodów osobowych .

6. Zasady i warunki zagospodarowania z planu miejscowego

- Przeznaczenie terenu: zieleń ( symbol Z)    - 2.40.Z.

- Zasady i warunki zagospodarowania

- W terenie dopuszcza się realizację obiektów z zakresu sportu i rekreacji – zgodne z planem

- Zakaz realizacji budynków – zgodne

- Ogrodzenie o wysokości do 1,5 m – brak ogrodzenia – zgodne z planem

- Dopuszcza się utrzymanie istniejących miejsc postojowych dla samochodów – zgodne z planem

- Dopuszcza się prowadzenie podziemnej infrastruktury technicznej, której zasięg obsługi wykracza poza obsługę terenu – nie dotyczy

- Udział powierzchni biologicznie czynnej – co najmniej 50% powierzchni  terenu – projektowany tor 222,4 m2, - powierzchnia biologicznie czynna 63,5% - zgodne z planem

7. Zagospodarowanie istniejące:

Działka  numer 8528/16  zlokalizowana w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej jest terenem należącym do Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu. Teren nie jest ogrodzony, znajdują się na nim dojścia i przejścia do istniejących budynków mieszkalnych a także plac zabaw (poza obszarem opracowania) i miejsca postojowe. Część tych miejsc jest przewidywanych do likwidacji. Teren jest w miarę płaski i uporządkowany.

8.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji zadania:

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane zostanie na działce o nr ewid.

8528/16 zlokalizowanej w Łowiczu przy ul. Bonifraterskiej

- Powierzchnia zabudowy toru                                                             222,40 m2

- Powierzchnia dróg, placów i chodników utwardzonych  (w granicach  opracowania około                                                                               88 m2

- Powierzchnia placu rekreacji ( biologicznie czynna)                           431,7    m²

- Powierzchnia działki objęta opracowaniem                                          852,0   m²

- Powierzchnia całej działki                                                                      3266 m2

- Udział pow. biologicznie czynnej    (852- 88- 222,4=541,6 m2)/852m2      63,5%

9.  Zieleń:

Nie przewiduje się wycinki drzew. Po wykonaniu prac należy teren wyrównać i zasiać trawę.

10. Ochrona konserwatorska

Działka nie znajdują się w bezpośredniej strefie ochrony konserwatorskiej ani archeologicznej,  sprawowanej przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków. Na terenie planowanego przedsięwzięcia nie występują  obiekty przyrodniczo chronione, zasoby naturalne i zabytki.

11.  Wpływ eksploatacji górniczej na działkę

Wpływ eksploatacji górniczej na działkę nie występuje

12.  Ochrona środowiska (wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi)

Przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko

naturalne i nie  wymaga   utworzenia obszaru ograniczonego oddziaływania ani

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

II. Projekt architektoniczno - budowlany

II.1.  Dane ogólne

- Przedmiotem inwestycji jest siłownia terenowa z urządzeniami do street Workout i typu fitness oraz zagospodarowaniu terenu.

Plac fitness

Nawierzchnia siłowni plenerowej-  trawiasta zlikwidować wszelkie elementy starej nawierzchni

- Urządzenie street Workout – urządzenie dla wzmacniania mięśni klatki piersiowej, pleców, ramion i barków, poprawiające koordynację ruchową i zmysł równowagi. Wykonane z elementów stalowych – słupy pionowe kwadratowe 80x80 mm, grubość ścianki 4 mm, drążki i poręcze o średnicy 48,3 mm; 42,4 mm; 33,7 mm, grubość ścianki 3,2 mm. Fundamentowanie – słupy zagłębione w gruncie i zabetonowane fundamentem z betonu B-25 o wymiarach min 50x50cm

Urządzenie street Workout

- Urządzenie wielofunkcyjne potrójne – montaż na wyrównanym terenie. Fundamenty o wymiarach min 60x60x100 z betonu B-15.

- Orbitrek - – montaż na wyrównanym terenie. Fundamenty o wymiarach min 60x60x100 z betonu B-15.

4. Wycisk siedząc – montaż na wyrównanym terenie. Fundamenty o wymiarach min 60x60x100 z betonu B-15.

5.  Wycisk górny - – montaż na wyrównanym terenie. Fundamenty o wymiarach min 60x60x100 z betonu B-15.

6. Rowerek – montaż na wyrównanym terenie. Fundamenty o wymiarach min 60x60x100 z betonu B-15.

7. Ławka z oparciem z koszem na śmieci - – montaż na wyrównanym terenie. Fundamenty o wymiarach min 60x60x100 z betonu B-15.

9. Tablica informacyjna - – montaż na wyrównanym terenie. Fundamenty o wymiarach min 60x60x100 z betonu B-15.

10. OPINIA GEOTECHNICZNA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Transportu,   Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dz.U.2012.463

Obiekt jest zaliczony do pierwszej kategorii geotechniczne, ponieważ jest to niewielki obiekt budowlany, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych. Wykopy pod fundamenty będą prowadzone do głębokości 120cm . W podłożu  piaski drobne, średniozagęszczone warstwy geotechnicznej AL-1. Należy przyjąć, iż nie będą one nawodnione. Dobre warunki do posadowienia bezpośredniego .   Odwodnienia –nie przewiduje się odwodnienia wykopów dla prowadzenia robót   budowlanych

11.  Obszar oddziaływania

Obszar oddziaływania inwestycji nie wychodzi poza obszar objęty zagospodarowaniem i mieści się w całości na terenie działki

12.  Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –

# Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia została sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. Ustaw  Nr 120 poz.1126).

Obowiązkiem kierownictwa budowy jest zapewnienie przeszkolenia każdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia powinny być prowadzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia i wiedzę oraz umiejętność przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni mają obowiązek poświadczyć własnym podpisem nabycie wiedzy, która została im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy jest zobowiązane do przekazania osobie prowadzącej szkolenia wskazówek, co do programu szkolenia, w którym powinny być w sposób szczególny eksponowane zagrożenia związane z robotami Kierownik budowy i kierownicy niższych szczebli mają obowiązek sprawdzenia, czy pracownik przystępujący do pracy został przeszkolony. Ponadto kierownicy powinni dodatkowo zwrócić uwagę pracownikom podejmującym pracę na szczególne rodzaje zagrożeń. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczyć pracowników o obowiązku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania się innych pracowników do obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a w razie rażących przypadków - zgłaszania takich zdarzeń przełożonym.

Kierownik budowy jest zobowiązany do okresowego sprawdzania przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i sporządzania raportu z tej czynności.

# Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Kierownik budowy i nadzór mogą wykorzystywać dla zapewnienia bezpieczeństwa robót następujące środki techniczne i sposoby organizacji robót;

- wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone są roboty i mogą przechodzić dzieci udające się do szkoły

- Urządzenia elektryczne – winny posiadać sprawne wyłączniki i być okresowo kontrolowane przez osoby posiadające właściwe do tego uprawnienia. Każde urządzenie powinno mieć indywidualny odłącznik.

- Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

- informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robót niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniających bezpieczeństwo,

- harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robót niebezpiecznych, by zagrożenia dotyczyły możliwie jak najmniejszej liczby pracowników i miały miejsce w porze gdy potencjalne zagrożenia tak pracujących na budowie jak i ewentualnych osób postronnych są minimalne,

- zapewnienie pracownikom pracującym w strefach zagrożenia niezbędnych indywidualnych środków ochrony, Stosować kaski , sprzęt ochrony osobistej typu ubranie robocze, rękawice, buty.

- zapewnienie niezbędnych sprawdzeń sprawności i stanu technicznego wykorzystywanych maszyn i urządzeń technicznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa,

- zapewnienia właściwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas przerw w pracy (np. głębokie wykopy, urządzenia elektryczne pod napięciem, zabezpieczenie maszyn i sprzętu przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione, etc.),

- Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu jest zabronione

- zorganizowanie służby odpowiadającej za bezpieczeństwo i ochronę mienia na budowie.

- zorganizowanie miejsca gdzie można udzielać pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach,

- Wszystkie roboty winny być nadzorowane przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane

Szczegółowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstępie rozporządzeniem